ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к расчету  уровня  надежности  и  качества  оказываемых  услуг

для  территориальной  электросетевой  организации ОАО «Продмаш»

на 2013 – 2014 г.г.

ОАО «Продмаш»,  ИНН 6167053258,  г. Ростов-на-Дону, 344010, ул. Нансена, 146/4, являлся  балансодержателем электрической  подстанции  110 кВ  ПС Р-35,   расположенной в ЗЖМ г. Ростова-на-Дону, пер. Машиностроительный, 2/2.

В 2009 г. начата реконструкция  ПС Р-35, первая очередь  которой  завершена в 2010 г. установкой  и  вводом  в эксплуатацию  второго трансформатора Т2, мощностью 25 мВА. Таким образом, на конец 2010 г. ПС Р-35  имела общую мощность 50 кВА (при разрешенной

ПО ЦЭС  ОАО «МРСК Юга-«Ростовэнерго» мощности  18 мВА).

С января  2011г. ОАО «Продмаш»  приступил ко второй очереди реконструкции ПС Р-35,

связанной  с  капитальным  ремонтом  трансформатора Т1,  мощностью  25  мВА, который закончился  в октябре 2011г.  С  этого момента подстанция  ПС Р-35 могла работать на 2-х трансформаторах, общей  мощностью  50 мВА.  Фактически, начиная  с конца 2011 г. ОАО «Продмаш» мог  обслуживать  подключенных  и  подавших  заявки  абонентов  суммарной мощностью  35 мВА (т.е. 70% от максимальной мощности установленных трансформаторов).

В 2011 году от ПС Р-35 ОАО «Продмаш» получали электроэнергию следующие абоненты:

1. ЗАО «Роскабель», мощность 500 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности III;

2. ЗАО «Ретал», мощность 3500 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности I - III;

3. ИП Авдеев Р.Ю, мощность 580 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности III;

4. ООО «Лига», мощность 800 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности III;

5. Перищ А.Г, мощность 150 кВт, напряжение 6 кВ, категория надежности III;

6. ЗАО «Спецавтоматика», мощность 320 кВт, напряжение 6 кВ, категория надежности III;

7. ОАО «Уникум», мощность 3000 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности I-III;

8. ИП Кононенко И.И., мощностью 37 кВт, напряжением 0,4 кВ, категория надежности III,

9. ФГОУ «ДГТУ», мощность 427,2 кВт, напряжение 0,4 кВ, категория надежности  I- III;

10. ООО «Ретал», мощность 100 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности III;

На период с 2012  по 2014 г.г. ОАО «Продмаш» получил  согласованные  с  ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»  заявки на технологическое присоединение к ПС Р-35 следующих потребителей:

-  на 2012 год:

1. Торговый  рынок «Западный», район  универсама «Перекресток», пр. Коммунистический,

мощностью 5000 кВт;

2. ФГОУ «ЮФУ», Общежитие студенческого городка по ул. Зорге, мощностью 6000 кВт;

3. ООО «Мехколонна №7», мощностью 300 кВт, напряжение 6 кВ, категория надежности  III;

4. РГЭС, филиал ОАО «Донэнерго», жилая застройка по ул. Жмайлова, 4Е, мощностью 1,4    мВт, напряжение 10 кВ, категория надежности I-II;

- на 2013 год:

1. ФГОУ «ЮФУ», строительство учебных корпусов по ул. Зорге, мощность 6 мВт, напряжение

10 кВ, категория надежности  II- III;

2. ООО «ПКФ Строитель»,  мощность  1000 кВт, напряжение 6 кВ, категория надежности   III;

3. ОАО «Аврора», строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Жмайлова,4Г, мощность 0,8 мВт, напряжение 10 кВ, категория надежности  III;

- на 2014 год:

1. ФГОУ «ЮФУ», строительство лабораторного корпуса и объектов соцкультбыта по ул. Зорге, мощность 6 мВт, напряжение 10 кВ, категория надежности  I- III;

2. Областная клиническая больница, строительство лечебного комплекса по ул. Благодатная, мощность 6500 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности  I- III;

-2-

3. ЗАО «Донэлектромонтаж», жилая застройка по пр. Стачки, 206, мощность 1000 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности  II- III;

4. Администрация  г. Ростова-на-Дону, жилая застройка по ул. 339 Стрелковой дивизии по программе  «Доступное жилье», мощность 2175 кВт, напряжение 6 кВ, категория надежности  III;

5. ЗАО «Севкавспецавтоматика», мощность 200 кВт, напряжение  6 кВ, категория надежности  III;

6. ОАО «Квант», жилая застройка ЖСК «Нирлан», мощность 2,6 мВт, напряжение 6 кВ,  категория надежности  III;

7. ООО «Росжилстрой», жилая застройка, мощность  4,5  мВт, напряжение 6 кВ, категория  надежности III;

8. ОАО «НПП КП «Квант», жилая застройка по ул. Мильчакова–Жмайлова, мощность 4 мВт, напряжение 10  кВ, категория надежности  I- III.

Таким образом,  количество  потребителей эл. энергии, подавших  заявки на технологи- ческое присоединение к ПС Р-35 ОАО «Продмаш» в 2012 – 2014 г.г. составляет 15 абонентов,

а  именно :

в 2012 г. – 4, общей мощностью – 12,7    мВт;

в 2013 г. – 3, общей мощностью -   7,8     мВт;

в 2014 г. – 8, общей мощностью – 26,975 мВт.

В декабре 2011г. ОАО «Продмаш» передал ОАО «МРСК Юга-Ростовэнерго» подстанцию 110 кВ  Р-35, общей мощностью 50 МВА, которая была снята с баланса ОАО «Продмаш» с марта 2012 г.

В связи с передачей подстанции 110 кВ Р-35 на баланс ОАО «МРСК Юга -Ростовэнерго» с января 2012 г., ОАО «Продмаш» прекратил обслуживание  абонентов, получавших энергию от фидеров подстанции Р-35, оставив на обслуживании следующих абонентов:

1. ИП Кононенко, мощность 3,7 кВт, напряжение 0,4 кВ, категория надежности III;

2. ТСЖ «Современник», мощность 427,2 кВт, напряжение 0,4 кВ, категория надежности I- II;

3. ООО «Ретал», мощность 100 кВт, напряжение 10 кВ, категория надежности III;

4. ООО «Гурман»,  мощность 60 кВт, напряжение 0,4  кВ, категория надежности III;

5. МПП ЖКХ Советского района, мощность 60 кВт, напряжение 0,4 кВ, категория надежности III.

Для целей использования при государственном регулировании тарифов  значения  показателя уровня надежности (П_п ) оказываемых услуг  определяется   продолжительностью

прекращений  подачи   эл.энергии  ( Σ Т_пр)   в  каждом   расчетном   периоде  регулирования

деленная  на  максимальное  число  точек  присоединения  потребителей  услуг ( Nтп )

электрической  сети  организации :

П_п  = Σ Т_пр  /   Nтп ,                                        ( 1 )

величины  Т_пр  и  Nтп  выбираются  из  журнала  учета  текущей  информации  о  прекраще-нии   подачи  электрической  энергии  для  потребителей  услуг  электросетевой  организации,

который  ведется  постоянно ( заполняется ежемесячно) и  используется  при  сборе отчетных

данных  о  произошедших  технологических  нарушениях  в  данной   электросетевой  органи-

зации ( см. таблицу №1).

Для  расчета  показателя  уровня  надежности  оказываемых  услуг  рассматриваются   все

прекращения передачи электроэнергии в результате технологических нарушений  на объектах

электросетевой организации за исключением случаев, произошедших в результате отключений и переключений согласованных электросетевой организацией действий в порядке

предусмотренном правилами и Постановлением Правительства РФ   (Собрание  законодатель-ства РФ 2009 №10).

-3-

Указанные в форме 1.1. Приложения 1 Методических указаний величины продолжительности прекращения передачи эл. энергии потребителям услуг электросетевой организации ОАО «Продмаш» регулярно согласовывались с ЦЭС ОАО «Ростовэнерго» и не превышали 1-2 минут, что не могло считаться перерывом (нарушением) электроснабжения портебителя.

Справочно, при учете указанных  в форме 1.1.  нарушений  в  передаче  электроэнергии средняя  продолжительность   прекращения   передачи  может  быть подсчитана в форме 1.2.

Приложения 1.

*  повышенная суммарная продолжительность прекращений передачи эл.энергии в августе -

сентябре 2010 г. связана с проведением большого объема    технологических  переключений

на   подстанции   Р – 35   из-за   ввода  в  эксплуатацию  нового силового трансформатора Т1

ТРДН/25000/110  мощностью 25 мВА.

Показатели уровня качества оказываемых услуг и порядок расчета их значений.

Для  целей использования при госрегулировании тарифов  значение показателя  уровня

качества оказываемых услуг (П_тпр) определяется  исходя  из выполнения заявок на техноло-

гическое  присоединение к сети.

Показатель   уровня   качества  оказываемых   услуг   (П_тпр)  рассчитывается   по   формуле:

П_тпр=N_ заяв/max (1, N_ пд – N_нпд)      ,  где

N_ заяв – число заявок на ТП , поданных заявителями в соответствующий расчетный период;

N_ пд    -  число направленных заявителем проектов договоров в соответствии с установлен-

ным  порядком и сроком;

N_ нпд  -  число направленных заявителям проектов договоров с нарушением установленных

порядков или сроков.

Отчетные  данные, используемые при расчете фактических значений показателя уровня качества  оказываемых услуг  указывается в таблице по форме 3.1.Приложения 3  к  Методическим указаниям.

Форма 3.1.

Генеральный  директор

ОАО «Продмаш»                                                                        Л.В. Караханов